DOCUMENTAZIONE TECNICA

Funzionamento del PLC della piegatrice Aut260045

Applicazione BendingMachine  TwinCAT 3  TERMOWATT

| Voce | Identificazione |
| --- | --- |
| Documento | Manuale funzionale e tecnico lato PLC |
| Progetto | BendingMachineModernV2 Plc Aut260045 |
| Riferimento temporale | 25 ottobre 2026 Revisione 1 |
| Engineering dichiarato | TwinCAT 3.1.4026.24 target a 64 bit |
| Task applicativo | PlcTask ciclo 1000 microsecondi priorità 20 |
| Destinatari | Programmazione PLC manutenzione integrazione HMI e collaudo |

Il PLC coordina tre canali di lavorazione della piegatrice, gestisce gli assi e la pneumatica e scambia comandi e stati con l’HMI tramite ADS. Questo manuale spiega come i dati del programma diventano tabelle NC, come il ciclo avanza e quali variabili permettono di individuare il motivo di un’attesa o di un arresto.

La descrizione segue i sorgenti correnti, comprendendo le correzioni a calibrazione, macro valvole e divisore del volantino. La logica applicativa qui descritta non sostituisce la documentazione delle funzioni TwinSAFE, la configurazione dei drive o gli schemi elettrici e pneumatici.

Nota. Il posizionamento iniziale del pezzo, chiamato homing nel ciclo, e la calibrazione della quota di un asse sono due procedure diverse. Il primo usa una sequenza NC; la seconda usa MC_Home in modalità MC_Direct e la scrittura persistente dell’offset encoder.

Indice

1 Architettura del progetto	2

2 Esecuzione della scansione PLC	3

3 Dati del programma di lavorazione	5

4 Comunicazione HMI tramite ADS	6

5 Modi operativi e abilitazione degli assi	7

6 Macchina a stati del ciclo	8

7 Preparazione e controllo NC	11

8 Centraggio TL e TB	12

9 Servizi asse e calibrazione	13

10 Valvole e macro pneumatiche	16

11 Funzioni M e sincronizzazione dei canali	17

12 Ingressi uscite e interfaccia safety	18

13 Allarmi e diagnostica	18

14 Comportamenti particolari della versione attuale	20

15 Registro delle funzioni M	21

16 Mappa delle valvole e delle uscite	24

17 Catalogo degli allarmi definiti	28

18 Riferimenti ai sorgenti e versione	32

# 1 Architettura del progetto

Il progetto separa la regia del ciclo, i blocchi riutilizzabili e la configurazione della macchina. MAIN contiene l’ordine delle chiamate e la macchina a stati generale. La cartella Core contiene i servizi di assi, tabelle NC, funzioni M, diagnostica e interfaccia HMI. La cartella Machine descrive gli elementi effettivi di Aut260045 e contiene il centraggio TL e TB.

| Livello | Responsabilità | Elementi principali |
| --- | --- | --- |
| MAIN | Collega ingressi, consensi, ciclo, uscite e HMI | StateMachine, Manual, MacroManager, AxisModules |
| Core Axes | Servizi del singolo asse | FB_AxisModule |
| Core Nc | Gruppi, preparazione e invio tabelle, arresto e ripresa | FB_SequenceRunner, FB_FeedTableBuilder, FB_NcChannels |
| Core Sync e Valves | Esecuzione M e attese pneumatiche | FB_MFuncDispatcher, SetMacro, WaitMacro |
| Machine | Configurazione della piegatrice e centraggio | FB_MachineConfig, Mach, E_Valve, FB_Centering |
| GVL e DUT | Dati condivisi e relativi tipi | Hmi, ProgramDB, IO, Safety, Machine, Alarms, Diag |

FB_MachineConfig viene richiamato a ogni scansione. Ricostruisce la tabella delle funzioni M e aggiorna le descrizioni degli assi, delle valvole e degli ingressi. Gli ID NC e i puntatori alle variabili sono quindi ricavati dalle istanze correnti. Il nome visualizzato di una valvola non è il suo indirizzo fisico: il collegamento alle uscite SMC è nell’azione OutputMapping di MAIN.

## 1.1 Assi e canali

| Indice asse | Nome logico | Canale e funzione | Scala velocità |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USEL | Unità sinistra correzione TB abilitata | 10,0 |
| 2 | USER | Unità destra correzione TB abilitata | 10,0 |
| 3 | ERL | Braccio sinistro | 10,8 |
| 4 | ERR | Braccio destro | 10,8 |
| 5 | UR2 | Unità di rotazione della morsa | 10,8 |
| 6 | UR_SIM | Sostituto simulato di UR2 con quota target zero | 10,8 |

I canali NC sono indicizzati da 0 a 2: 0 corrisponde al lato sinistro, 1 al lato destro e 2 all’unità UR2. I gruppi di interpolazione partono da Mach.NC_GROUP_BASE = 7; gli ID di gruppo sono quindi 7, 8 e 9. Un indice di asse del programma non va confuso con l’ID NC dell’asse: FB_MachineConfig legge quest’ultimo da AXIS_REF.NcToPlc.AxisId.

Il Core riserva 16 indici di asse, 32 valvole, 32 ingressi HMI e 64 eventi diagnostici. La configurazione attuale definisce sei assi e chiama esplicitamente i sei relativi moduli in MAIN.AxisModules. Aggiungere una riga di configurazione non basta, da sola, a eseguire un nuovo asse non richiamato nel ciclo.

## 1.2 Variabili condivise e persistenza

| Area | Contenuto | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| ProgramDB | Parametri del pezzo, homing, array sequence | Dati di lavorazione scritti dall’HMI; dichiarazione VAR_GLOBAL |
| Machine | parametersRx e parametersTx | VAR_GLOBAL PERSISTENT; parametri macchina e ultime posizioni note |
| Calibration | Quote standard di calibrazione | ERL, UR2, ERR a 0; USEL e USER a 1400 |
| Mach | Tabelle di configurazione e sincronismi | Popolate da FB_MachineConfig durante il ciclo |
| Hmi | Cfg, Sts, Cmd, Live, Param | Interfaccia ADS v2 |
| Alarms e Diag | Allarmi, contatori, stato e storico | Dati per diagnosi; non equivalgono a un registro safety certificato |

La chiamata FB_S_UPS_BAPI usa la porta PLC locale 851 e la modalità eSUPS_WrPersistData_Shutdown con SPDM_2PASS. Il codice richiede il salvataggio dei dati persistenti e lo shutdown in caso di intervento UPS, con tempo di recupero configurato a 10 s. L’effettivo comportamento dipende dal runtime e dall’hardware UPS configurati.

# 2 Esecuzione della scansione PLC

PlcTask richiama MAIN ogni 1 ms secondo la configurazione salvata. Questo valore è il periodo richiesto, non una misura del tempo effettivo di esecuzione né del jitter. All’interno di una scansione le assegnazioni seguono l’ordine del programma: una decisione può leggere il risultato dell’FB appena chiamato oppure quello della scansione precedente, a seconda del punto in cui il blocco viene eseguito.

Figura 1 - Ordine logico delle operazioni nella scansione di MAIN

| Ordine | Chiamate | Effetto nel ciclo |
| --- | --- | --- |
| 1 | InitOnce e FB UPS | InitOnce viene eseguito con firstScan; UPS gestisce la persistenza |
| 2 | Clock, InitCyclic, MPG, bimanuale | Clock di servizio, valori di riposo, acquisizione di fronti e selettori |
| 3 | HmiInputs, SafetyManager, InputMapping | Decodifica comandi, gestione interfaccia safety, override e nuovo programma |
| 4 | MotorStatusManager, ParameterWriteManager, DriveStatusManager | Richiesta motori, avvio limiti, stato e consensi degli azionamenti |
| 5 | FB_MachineConfig | Aggiorna assi, valvole, ingressi e registro M |
| 6 | Manual se manualMode, poi StateMachine | Comandi manuali e scelta dei passi di ciclo; chiamate al runner NC e al centraggio |
| 7 | MacroManager, AlarmManager, DiagUpdate | Esecuzione M, timeout sincronismi, allarmi e storico transizioni |
| 8 | AxisFunctionBlocks, OutputMapping, HmiOutputs | Servizi assi, timer, letture NC, uscite e stato ADS |

## 2.1 Ritardi di una scansione

Gli FB_AxisModule sono eseguiti dopo StateMachine. Il ciclo legge quindi axesResetDone, gli esiti di calibrazione e alcuni stati dei moduli prodotti nel giro precedente. Per contro, FB_SequenceRunner, FB_Centering e FB_NcChannels sono chiamati nella parte iniziale di StateMachine e i loro risultati sono utilizzati dal CASE successivo nella stessa scansione.

Nel dispatcher M la decisione di concedere la funzione precede la chiamata a SetMacro e WaitMacro. Un Done o un Error emesso dalla macro viene perciò normalmente consumato dal dispatcher nella scansione seguente. Anche i timer chiamati prima del CASE di SetMacro rendono significativo il ciclo esatto in cui compare il feedback.

InitCyclic azzera i comandi impulsivi e imposta i valori di riposo. Per esempio startCondition e resetAxesCmd ripartono da FALSE; le fasi che li richiedono devono riattivarli. Le uscite pneumatiche non sono azzerate globalmente a ogni scansione: molte mantengono il valore assegnato dall’ultima operazione.

## 2.2 Aggiornamento degli stati visualizzati

HmiOutputs viene eseguito dopo i moduli asse, ma i valori di posizione e velocità in Mach.aAxisCfg sono stati acquisiti prima da FB_MachineConfig. La pubblicazione HMI combina quindi informazioni raccolte in punti diversi dello stesso ciclo. Inoltre MacroManager può modificare state dopo il calcolo di programRunning e programAborted in StateMachine: questi booleani possono allinearsi alla nuova transizione nel giro successivo. Per una diagnosi di una singola scansione è preferibile confrontare state, Diag.Data e i flag dei singoli FB.

# 3 Dati del programma di lavorazione

L’HMI prepara il contenuto di ProgramDB. Il PLC non genera la geometria del pezzo da un disegno: riceve sequenze già organizzate in task, azioni, quote e macro. Il generatore HMI e il PLC devono condividere gli stessi tipi e le stesse capacità degli array.

| Elemento | Capacità | Indice valido | Contenuto |
| --- | --- | --- | --- |
| sequence | 100 | 0 fino a 99 | Sequenze del pezzo; homing è una sequenza separata |
| task per sequenza | 3 | 0 fino a 2 | Un task per canale NC |
| actions per task | 24 | 0 fino a 23 | Movimento o gruppo macro |
| pos per azione | 8 | 0 fino a 7 | Asse logico e quota LREAL |
| macros per azione | 8 | 0 fino a 7 | Numero M e parametro delay/H |
| axisGroup per task | 8 | 0 fino a 7 | Elenco ordinato degli assi del gruppo |

Gli elementi validi sono indicati da active. Diverse scansioni del programma si interrompono al primo elemento non attivo; anche axisGroup viene terminato da AXIS_ENUM.null. I dati vanno quindi compattati dall’inizio dell’array e la coda inutilizzata va disattivata. Un elemento valido posto dopo un buco non è garantito che venga elaborato da tutte le parti del PLC.

## 3.1 Azioni di movimento

TYPE_ACTION contiene speed, lineNo, aType, centeringVerse, centeringAmount, autoCorrection e gli array pos e macros. FB_FeedTableBuilder usa aType per scegliere MOVEMENT o MACRO. Per una posizione cerca l’asse in axisGroup e scrive fEndPosX, fEndPosY oppure fEndPosZ secondo lo slot trovato. La velocità NC è ottenuta dal valore speed moltiplicato per fSpeedScale dell’asse elaborato.

Per gli assi con bCenteringCorrection e con il centraggio TB attivo, la quota viene corretta usando centeringAmount, centeringVerse e fToleranceMeasure. Per UR_SIM, bTargetZero forza invece il target a zero. La scala 10,0 o 10,8 è una conversione applicata dal codice; l’unità ingegneristica finale deve essere letta nella configurazione del relativo asse NC.

Lo schema seguente riassume il calcolo con nomi esemplificativi; i simboli implementati sono quelli del builder.

quotaNC := quotaProgramma

+ centeringAmount * centeringVerse * ToleranceMeasure;

velocitaNC := speed * fSpeedScale;

Nota. Lo spazio riservato a otto assi nel gruppo non implica otto coordinate di movimento implementate. Il costruttore gruppi assegna X, Y, Z, Q1 e Q2; il builder delle righe geometriche scrive attualmente solo X, Y e Z. Gli slot superiori a 2 non vengono trasformati in quote GeoLine.

## 3.2 Parametri effettivamente usati dal ciclo

I parametri determinanti per la regia PLC sono pcsCounter, pcsCycle, ejectMode, centering, normalClamp e le corse del centraggio inStrokeL/R, maxStrokeL/R ed extraL/R. Altri campi del tipo, come elasticità, raggi o caratteristiche geometriche, possono essere utilizzati dal generatore del programma: la loro presenza nella struttura non prova una gestione diretta in MAIN.

Il codice attuale incrementa count a fine pezzo e lo satura a 65535. Con pcsCounter maggiore di zero, il lotto è concluso quando count raggiunge o supera il valore richiesto. I vecchi commenti nel tipo che parlano di contatore decrementale non descrivono il comportamento della macchina a stati corrente. Il comando SetCount consente di correggere il conteggio senza scrivere direttamente MAIN.count.

# 4 Comunicazione HMI tramite ADS

L’interfaccia di lavoro è la GVL Hmi versione 2. Cfg descrive capacità, nomi e opzioni della macchina; Sts è il blocco di stato letto dall’HMI; Cmd trasporta i comandi discreti; Live contiene i valori continui; Param contiene i parametri da applicare con WriteParameters. ProgramDB viene scritto separatamente e notificato con ProgramLoaded.

## 4.1 Comando e conferma

L’HMI scrive prima eCommand e gli argomenti, poi incrementa nSeq. FB_HmiCommandHandler confronta nSeq con nAck e alza bNew. HmiInputs esegue la decodifica e chiama Ack con un risultato: 1 Accepted, 2 Rejected, 3 UnknownCommand oppure 4 InvalidArgument. L’HMI attende nCmdAck uguale alla sequenza inviata prima di trasmettere il comando seguente.

Al primo ciclo del PLC il gestore si allinea alla sequenza presente senza eseguire il vecchio comando. Un numero di sequenza già confermato non viene eseguito di nuovo. Un nuovo nSeq associato al comando None viene confermato come UnknownCommand. Accepted certifica l’acquisizione del comando applicativo; la conclusione meccanica o NC va letta nei successivi stati.

| Codice | Comando | Comportamento PLC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Start | Genera uno start impulsivo; l’avvio dipende dai consensi del ciclo |
| 2 | Stop | Richiesta di arresto; immediato o differito secondo il passo |
| 3 | Reset | Richiesta di azzeramento allarmi e ciclo nei passi che la gestiscono |
| 4 e 5 | MotorsOn e MotorsOff | Modificano motorsOn; in manuale prevale il consenso del volantino |
| 6 | ProgramLoaded | Segnala ProgramDB aggiornato e arma il reset di nuovo programma |
| 7 | WriteParameters | Copia i parametri macchina e richiede la scrittura dei limiti |
| 8 | Calibrate | Valida l’asse e le condizioni di manuale e Idle; genera calibStart |
| 9 | SetCount | Accetta nValue da 0 a 65535 e aggiorna count |

## 4.2 Heartbeat e perdita del collegamento

FB_HmiWatchdog considera l’HMI viva dopo aver visto cambiare Hmi.Live.nWatchdog. Ogni variazione azzera il TON; dopo 3 s senza cambiamenti bAlive torna FALSE. Al riavvio, se non è ancora arrivata alcuna variazione, bAlive resta FALSE. Il ripristino dell’heartbeat riabilita il collegamento software.

Con HMI non collegata hmiForce viene disabilitato e il jog comandato dall’HMI non viene più ammesso. Override, loop mode e selezione del passo-passo restano i valori Live ricevuti. La perdita dell’heartbeat non impone, da sola, uno Stop o un Abort del ciclo automatico. La copia locale parametersRx viene aggiornata da Machine.parametersRx solo quando hmiConnected è TRUE; alcuni flag locali sono azzerati da InitCyclic.

## 4.3 Coerenza del caricamento programma

ProgramLoaded è una notifica di avvenuta scrittura, non una procedura di validazione strutturale di ProgramDB. Il PLC si aspetta dati coerenti e array attivi correttamente terminati. Il nome prgName non viene usato per rilevare da solo un nuovo caricamento: newProgramTrigger deriva dal comando HMI. Il comportamento effettivo del reset pendente è descritto nella sezione 14, perché interessa anche gli stati di arresto.

# 5 Modi operativi e abilitazione degli assi

manualMode e autoMode sono variabili applicative della regia, aggiornate dalle transizioni di modo. Il selettore Safety.ModoManuale produce manualModeTrigger; Safety.ModoAuto1Op produce autoModeTrigger. Il passaggio a manuale richiede la pulizia dei gruppi NC e, quando necessario, l’arresto dei canali e il reset degli assi. Il passaggio ad automatico imposta i flag e riporta il ciclo a Idle.

## 5.1 Potenza e stato dei motori

MotorStatusManager acquisisce MotorsOn e MotorsOff dall’HMI. In manuale, motorsOn viene poi assegnato al valore stMpgEncoder.diSafetySwitch: il consenso del volantino prevale sui due comandi HMI. AxisModules abilita il singolo modulo se l’asse è in uso, motorsOn è TRUE e Safety.EmergenzaResettata è TRUE. MC_Power aggiunge la condizione NcToPlc.ErrorCode = 0.

Lo stato dei motori usa TOF da 100 ms sulla condizione NOT Status.Disabled. allDrivesEnabled è la combinazione di questi stati, mascherata dai flag di presenza macchina e dall’uso di UR2. drivesError aggrega gli ErrorCode NC degli assi considerati presenti. La permanenza temporanea di un consenso durante il ritardo TOF è una caratteristica software; non rappresenta una misura certificata di arresto.

## 5.2 Morsa normale e asse UR simulato

ur2InUse := Machine.parametersRx.UR2Present

AND NOT ProgramDB.parameters.normalClamp;

Con ur2InUse TRUE viene usato il modulo UR2. Con ur2InUse FALSE viene usato UR_SIM; il controllo stato e errore di UR2 è escluso dall’aggregazione di consenso, l’ultima posizione valida di UR2 non viene aggiornata e il suo target nelle tabelle può essere sostituito dall’asse simulato previsto dal programma. La configurazione di ProgramDB deve essere coerente con questa scelta.

Il cambio morsa richiede anche il ricalcolo dei limiti inferiori USE. Senza UR2 i minimi di riferimento impostati in MAIN sono 65; con UR2 sono 95. Il valore scritto è il massimo tra il limite richiesto dall’HMI e il minimo imposto dalla morsa. La partenza da Idle resta interbloccata durante la scrittura dei limiti.

## 5.3 Volantino e comandi manuali

MPG_ReadStatus legge posizione, pulsanti, consenso e selettori Gray. Ricava una velocità da differenze di posizione, applica una media dei campioni e produce direzione e override. I valori di servizio impostati da MAIN sono aggiornamento di 5 ms, scala 1/300 e smoothing 10. Il selettore di velocità associa le posizioni 1, 2 e 3 ai divisori 10, 20 e 50.

| Selettore asse | Asse scelto | Pulsante 1 | Pulsante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERL | ER sinistro | Unità sinistra su o giù |
| 2 | USEL | Centratore sinistro | Spallamento sinistro |
| 3 | UR2 oppure UR_SIM | Espulsore | Morsa |
| 4 | ERR | ER destro | Unità destra su o giù |
| 5 | USER | Centratore destro | Spallamento destro |

Il jog dal volantino richiede manualMode, stato Idle, asse in uso, selettore corrispondente e diSafetySwitch. Il jog HMI richiede inoltre hmiConnected e nJogAxis corrispondente. Entrambi sono inibiti sul singolo asse quando calibStart è attivo o nCalibrationStep è diverso da zero. I due pulsanti ausiliari commutano la valvola configurata; il reset di una bistabile segue il complemento del set.

Durante SeqRun e Centering in manuale, l’override è calcolato dal rapporto tra uiOverrideSpeed e uiSpeedDivider e limitato ai valori di servizio. La divisione viene eseguita soltanto con divisore maggiore di zero. Se il divisore è zero, i tre override dei canali in SeqRun oppure axisOverride in Centering vengono portati a zero. Nei passi Idle con asse selezionato la stessa protezione era già presente.

Il test uscite HMI usa bForceOutputs e aValveForce. Viene eseguito dall’azione Manual, chiamata solo quando manualMode è attivo. Con il test abilitato il set di ogni valvola definita segue il comando; l’eventuale reset è il complemento. L’assenza di un sensore nella tabella delle conferme resta tale anche durante il test: una visualizzazione TRUE dell’uscita non prova il movimento dell’attuatore.

# 6 Macchina a stati del ciclo

StateMachine coordina l’intero pezzo. Il valore state è il passo principale e viene pubblicato in Hmi.Sts.nState. Il sottopasso di preparazione NC o centraggio è separato e compare in nSubStep. La prima parte sceglie i comandi dei sottosistemi e li richiama; il CASE centrale prende le decisioni di avanzamento; la coda applica nuovo programma, stati forzati e watchdog.

## 6.1 Avvio e preparazione

| Passo | Nome | Operazione e transizione |
| --- | --- | --- |
| 0 | Idle | Attende Start senza limiti in scrittura né calibrazione attiva; Reset porta a 800 |
| 10 | StartChecks | Controlla lotto, quadro, errori drive, motori e programma; se ammesso passa a 110 |
| 50 | CenteringSelect | Se manca homingDone va a 122; altrimenti sceglie NO, TL o TB |
| 55 | Centering | Gestisce il risultato di FB_Centering; poi 110 oppure nuovo homing; un errore NC forza 600 |
| 110 | SeqInit | Azzera indice e sincronismi; sceglie 120 o 122 in base a homingDone |
| 120 | SeqPrepare | Prepara la sequenza corrente; bReady porta a 410; bError porta a 600 |
| 122 | HomingPrepare | Prepara ProgramDB.homing e riporta i centratori nella condizione prevista; poi 412 |

Lo Start in automatico è un impulso proveniente da HMI, pulsante Start o bimanuale. In manuale la sorgente è il fronte del pulsante 2 del volantino. Il comando non rimane memorizzato fino al verificarsi di tutti i consensi. Uno Start premuto mentre una scrittura limiti o una calibrazione impedisce la partenza non produce, da solo, un avvio ritardato al termine dell’operazione.

StartChecks impedisce l’avvio con lotto già completo, allarmi quadro selezionati, errori drive, motori non abilitati o prima sequenza non attiva. I rifiuti aggiornano gli avvisi 63, 64, 65, 66 e 90. Il segnale bCanExecute è una sintesi parziale: non comprende tutte le verifiche di StartChecks e non va usato come unica autorizzazione di avvio.

## 6.2 Esecuzione e fine pezzo

| Passo | Nome | Operazione e transizione |
| --- | --- | --- |
| 410 | SeqRun | Memorizza la fine dei tre canali; passa alla prossima sequenza o chiude il pezzo |
| 412 | HomingRun | Esegue il posizionamento iniziale; a fine canali memorizza homingDone e attende Start o uno stop pendente |
| 420 | WaitStartNextPiece | Modo NO 2 START: attesa del primo Start per il prossimo posizionamento |
| 500 | CycleEnd | Ritorna a Idle |

All’ingresso in SeqRun i task non usati sono marcati come già completati; gli esiti dei task attivi vengono memorizzati in channelDone. La fine di un canale può quindi arrivare prima delle altre senza essere persa. Alla fine della sequenza, se l’elemento successivo è attivo il PLC incrementa seqIdx e torna a SeqPrepare. Il controllo non legge oltre l’indice 99.

Quando non esiste una sequenza successiva, seqIdx torna a zero, homingDone viene azzerato e count cresce di pcsCycle con saturazione a 65535. La logica lascia SeqRun nella stessa scansione, evitando di ricontare più volte il pezzo mentre i flag Done restano alti. Il lotto completo ha precedenza sul nuovo programma pendente e sul loop automatico.

| Condizione di fine pezzo | Arrivo | Significato |
| --- | --- | --- |
| Lotto completato | 500 | Avviso 90; occorre correggere o azzerare il conteggio prima di un altro avvio |
| Nuovo programma pendente | 500 | Il ciclo corrente si chiude e viene richiesto il reset del nuovo programma |
| Loop e EJECT YES | 50 | Rientra nella scelta di centraggio e posizionamento |
| Loop e EJECT NO 1 START | 50 | Rientra nel percorso previsto per un singolo Start |
| Loop e EJECT NO 2 START | 420 | Attende lo Start del posizionamento successivo |
| Loop disabilitato o modo espulsione sconosciuto | 500 | Conclusione del ciclo; la diagnosi distingue i due motivi |

Il campo ejectMode seleziona il percorso di fine pezzo; i comandi effettivi di apertura morsa ed espulsore sono le funzioni M del programma NC. Non bisogna dedurre il movimento dell’espulsore dal solo nome EJECT YES senza controllare le righe M generate.

## 6.3 Stop e ripresa

| Passo | Nome | Operazione e transizione |
| --- | --- | --- |
| 700 | Stop | Richiede EStop dei canali, conserva lo stato morsa e attende il risultato; poi 719 |
| 719 | Stopped | Attende Start di ripresa oppure Reset; lo Start ripristina la richiesta morsa e va a 730 |
| 730 | Resume | Se lastState era 410 usa StepOn; negli altri casi va a 740 |
| 740 | ResumeResetTables | Avvia il reset tabelle nel runner e passa a 745 |
| 745 | ResumeResetWait | Attende bResetDone, pulisce i sincronismi e torna a lastState |

In SeqRun e nella preparazione di una sequenza, lo Stop salva lastState e avvia il percorso di arresto. Durante il centraggio, HomingPrepare, HomingRun e WaitStartNextPiece viene invece memorizzato stopPending: la fase prevista raggiunge il proprio punto di arresto e poi entra in Stop. Le corse PTP del centraggio non vengono interrotte dal normale Stop applicativo.

La ripresa dal RUN usa ItpStepOnAfterEStopEx e prosegue il programma NC interrotto. La ripresa da fasi diverse ricostruisce le condizioni NC tramite ResetTables e ritorna al passo salvato. Il Reset non è una ripresa: azzera homingDone e impone di rifare il posizionamento iniziale.

## 6.4 Abort reset e cambio modo

| Passo | Nome | Operazione e transizione |
| --- | --- | --- |
| 600 | Abort | Azzera homingDone, richiede EStop NC e attende la fine; poi 610 o 620 in errore |
| 610 | AbortDone | Memorizza CycleResetRequired e va a 620 |
| 620 | WaitReset | Attende esplicitamente Reset |
| 800 | Reset | Pulisce gli allarmi, azzera stop e homing, richiede reset MC degli assi in uso; poi Idle o 620 |
| 820 | ResetChannels | Reset dei canali; presente nel CASE, senza transizioni ordinarie che lo selezionino |
| 850 | NewProgram | Azzera conteggio, indici e sincronismi; poi Reset |
| 900 | ToManual | Sceglie arresto o pulizia gruppi in base agli stati interprete |
| 905 | ToManualEStop | Arresto canali prima del cambio modo |
| 910 | ToManualClearGroups | Svuota i gruppi di interpolazione |
| 915 e 920 | Check e reset assi | Controlla gli errori e, quando necessario, esegue reset MC |
| 2000 | Manual | Imposta manualMode e ritorna a Idle |
| 2100 | ToAuto | Imposta autoMode e ritorna a Idle |

Il passaggio da 900 a 905 è selezionato soltanto se i tre stati interprete risultano tutti maggiori di 2; altrimenti si va direttamente alla pulizia gruppi. Durante un ciclo attivo la perdita di allDrivesEnabled o la presenza di drivesError forza Abort. La verifica di Safety.AbilitazionePeriferiche è presente, ma la relativa assegnazione di Abort è commentata: la funzione safety effettiva non va ricavata da questa sola condizione applicativa.

## 6.5 Watchdog dei passi tecnici

fbStateWatchdog viene azzerato a ogni cambio di passo. È abilitato su preparazione tabelle, arresti, ripresa, reset e passi tecnici del passaggio a manuale. Dopo tStateTimeOut = 10 s genera StateTimeout con Info uguale al passo. Se il passo era nella fascia di esecuzione passa ad Abort; se era già nella fascia di arresto o reset passa a WaitReset. Idle, RUN e le attese operatore non sono coperti da questo watchdog generale.

# 7 Preparazione e controllo NC

FB_SequenceRunner riceve un puntatore alla sequenza corrente o a ProgramDB.homing. Il comando eCmd viene scelto dallo stato principale: Prepare nei passi 120 e 122, Run nei passi 410 e 412, ResetTables nei passi 740 e 745, None negli altri. Al cambio di comando il runner azzera il proprio errore e seleziona il primo sottopasso della nuova operazione.

| Passo | Nome | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 0 | Idle | Nessuna preparazione; restano le chiamate cicliche dei gruppi |
| 10 | ClearGroups | Svuota i gruppi NC 7, 8 e 9 |
| 20 | BuildGroups | Associa gli assi configurati ai gruppi dei task attivi |
| 30 | TableReset | Azzera le tabelle dei task usati |
| 40 | TableStart | Inserisce GeoStart usando le posizioni attuali |
| 50 | TableFill | Costruisce le righe geometriche e le macro |
| 60 | TableFeed | Invia le tabelle; attende assenza di bFeedBusy senza errori |
| 100 | Ready | bReady TRUE fino al cambio comando |
| 200 | Running | Aggiorna aChannelDone ed eventuale errore di esecuzione |
| 300 | Resetting | Reset feeder e canali su tutti i canali |
| 310 | ResetDone | bResetDone TRUE fino al cambio comando |
| 900 | Error | Conserva il primo eErrorStep e nErrorId fino al nuovo comando |

Il builder produce GeoLine per MOVEMENT, la coppia HParam e MFuncHsk per ogni macro valida e una chiusura EndOfTables. Le M di tipo WaitStart vengono omesse dalla tabella quando bSingleBlock è FALSE. In passo-passo sono presenti e vengono concesse dal dispatcher sullo Start ricevuto.

Nota. TableStart calcola e inserisce GeoStart, ma FB_FeedTableBuilder azzera poi nuovamente le tabelle dei task usati. Il sorgente segnala esplicitamente questa eredità del comportamento precedente. Il GeoStart inserito nel sottopasso 40 non va considerato garantito nella tabella finale inviata senza una verifica nativa del feeder.

FB_NcChannels esegue a ogni ciclo i servizi ItpEStopEx, ItpStepOnAfterEStopEx e ItpResetEx2 su tutti i canali, abilitando solo il comando selezionato. bDone significa comando diverso da None, nessun Busy e nessun errore dopo le chiamate. Il timeout predefinito è 500 ms e nErrorId riporta il valore più alto degli errori dei canali.

# 8 Centraggio TL e TB

FB_Centering viene chiamato ciclicamente anche quando non esegue, affinché timer e FB di movimento ricevano i valori di riposo. Con bExecute FALSE il passo interno torna a Idle; con il comando attivo avvia la pulizia gruppi. La procedura usa direttamente i segnali IO e le corse di ProgramDB.parameters, insieme agli assi USEL e USER.

| Passo | Fase | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 55 | ClearGroups | Svuota i gruppi prima dei movimenti PTP e attiva il supporto previsto |
| 60 e 61 | ApproachPrepare e Approach | Calcola ActPos meno inStroke; movimento rapido dei due lati |
| 62 | ApproachCheck | Rileva il pezzo già presente prima della ricerca e produce l’avviso relativo |
| 64 e 65 | SearchPrepare e Search | Calcola ActPos meno maxStroke e ricerca a velocità ridotta |
| 67 | PieceClamp | Arresta le USE e attende il tempo dei palpatori prima di continuare la ricerca |
| 72 e 73 | StopAxes e StopDelay | Ferma entrambi gli assi e attende la stabilizzazione prevista |
| 74 | Clamp | Acquisisce le posizioni finali di ricerca, chiude la morsa e calcola l’extra |
| 76 | Extra | Sposta ciascuna USE alla posizione attuale più extraL o extraR |
| 78 | ResetUnits | Riporta i centratori e i bloccaggi nella condizione di fine procedura |
| 80 | Done | Pubblica fMeasureL, fMeasureR e bDone |
| 90 | Failed | Segnala pezzo già presente o non trovato; MAIN richiede un nuovo posizionamento |
| 600 | Error | Pubblica bAbort dopo un errore dei servizi NC o MC |

Le velocità predefinite passate da MAIN sono 200 per avvicinamento ed extracorsa e 30 per la ricerca. I timer impostati nel blocco sono 800 ms per chiusura morsa, 250 ms per la fase palpatori e 800 ms per la fase di rientro. In passo-passo alcune transizioni di avvicinamento e arresto attendono bStart, oltre agli esiti Done.

La ricerca usa pcsCycle per distinguere uno, due, tre o quattro pezzi. I sensori centering1LeftIn fino a centering4LeftIn determinano le acquisizioni. Nel ramo a quattro pezzi il quarto sensore scrive centeringLeft4Set anziché centringClamp4Left, che nel sorgente è commentato; il successivo azzeramento dell’aria del sensore può riscrivere quel comando nella stessa scansione. Questa particolarità va confrontata con il circuito pneumatico prima di attribuire al quarto palpatore lo stesso comportamento degli altri.

A fine centraggio fMeasureL è fStartL meno fEndL, mentre fMeasureR è fStartR meno fEndR. In modo TB, MAIN somma le due misure in ToleranceMeasure e il builder può distribuirla sulle quote con centeringAmount e centeringVerse. In modo NO la fase di centraggio è esclusa; un valore diverso da NO, TL o TB genera l’allarme 67 e Abort, invece di selezionare automaticamente un’altra modalità.

# 9 Servizi asse e calibrazione

Ogni FB_AxisModule incapsula MC_Jog, MC_Reset, MC_Power, l’eventuale FB_SoEReset, MC_Home, MC_ReadParameter e MC_WriteParameterPersistent. All’inizio della scansione riporta Execute e i comandi timer ai valori di riposo; i passi attivi li riabilitano. In fondo al blocco esegue le chiamate native nell’ordine previsto dal sorgente.

## 9.1 Ammissione della calibrazione

Calibrate viene rifiutato con InvalidArgument se nAxis è fuori dall’intervallo 1..16, se l’asse non è definito o se non ha un allarme di calibrazione configurato. In particolare UR_SIM non dispone di una procedura di calibrazione. Per gli assi validi, il comando richiede manualMode TRUE, il selettore Safety.ModoManuale TRUE e state uguale a Idle. Una richiesta limiti pendente o in corso, bLimitsBusy oppure una calibrazione già in corso sullo stesso asse producono Rejected.

Se ammesso, il comando valorizza calibStart per una scansione, conserva calibUsePos e calibPos e risponde Accepted. Con bFlag TRUE viene usata fValue; altrimenti la quota proviene dalla GVL Calibration. StateMachine aggrega nella stessa scansione le richieste calibStart e i nCalibrationStep dei moduli, formando calibrationBusy. Questo blocca lo Start ciclo anche se arriva insieme al comando di calibrazione.

Il termine ciclo fermo corrisponde qui allo stato applicativo Idle. I controlli di ammissione non costituiscono una misura fisica di asse fermo né una verifica della quota impostata rispetto a un riferimento meccanico. Il modulo inibisce i comandi jog dell’asse interessato durante la richiesta e durante la calibrazione; la corrispondenza con il fermo e il riferimento reali resta una verifica di messa in servizio.

## 9.2 Sequenza interna della calibrazione

| Passo | Operazione | Condizione di avanzamento o errore |
| --- | --- | --- |
| 0 | Attesa comando | Parte soltanto se bCalibrationCanStart ammette l’uso di fbWrite |
| 10 | MC_Home in modalità MC_Direct | Quota standard o fCalibrationPos; Done porta a 12, Error segnala Calibration |
| 12 | Attesa stabilizzazione | TON tReadDelay, predefinito 200 ms |
| 15 | Lettura offset encoder | MC_ReadParameter su AxisEncoderOffset; Valid porta a 20 |
| 20 | Scrittura persistente offset | MC_WriteParameterPersistent usa fEncoderOffset; Done porta a 22 |
| 22 | Scelta handshake datum | Se bDatumRequest è TRUE passa a 25; altrimenti a 30 |
| 25 | Handshake con sicurezza | bDatumExecute TRUE; bDatumDone porta a 30; dopo 10 s viene generato errore |
| 30 | Conclusione | Attiva un TP da 500 ms su bCalibrated e torna a 0 |

MC_Direct assegna il riferimento di posizione; questa procedura non va confusa con una ricerca automatica del finecorsa di homing. Il valore letto da MC_ReadParameter viene restituito in fEncoderOffset e successivamente scritto in modo persistente. Il parametro nAlarmInfo contiene ErrorID quando disponibile; sul timeout datum viene posto a zero.

Le quote standard sono ERL = 0, USEL = 1400, UR2 = 0, ERR = 0 e USER = 1400. Gli allarmi di calibrazione assegnati da MachineConfig sono 160..164. MAIN copia bDatumExecute nei segnali della sicurezza; ERLDatumExecute viene solo portato a TRUE quando richiesto e non viene riportato esplicitamente a FALSE in questa azione. Gli altri datum seguono il valore del modulo a ogni scansione.

## 9.3 Scrittura dei limiti software

WriteParameters copia Hmi.Param nei parametri persistenti e genera limitsStart. Anche un cambio di morsa può generare una richiesta. Il singolo modulo acquisisce il fronte bWriteLimits in bLimitsPending; la richiesta rimane memorizzata se la calibrazione sta usando fbWrite. La sequenza limiti parte solo con nCalibrationStep = 0, nessun altro passo limiti e il blocco di scrittura libero da Busy, Done ed Error residui.

| Passo limiti | Operazione | Esito |
| --- | --- | --- |
| 0 | Attesa ed eventuale richiesta pendente | Nessuna scrittura finché il servizio condiviso non è disponibile |
| 10 | Scrive AxisMaxSoftPosLimit | Usa fUpperLimit; Done senza Busy porta a 11 |
| 11 | Rilascia Execute e attende il riarmo | Dopo il rilascio di Done e Busy passa a 12 |
| 12 | Scrive AxisMinSoftPosLimit | Usa fLowerLimit; alla conclusione torna a 0 |
| Errore | Pubblica bLimitsError ed eAlarm Limits | nAlarmInfo contiene l’ErrorID; il giro globale resta non completato con successo |

Una calibrazione già ammessa nella scansione ha precedenza su una nuova richiesta limiti arrivata contemporaneamente. Una richiesta limiti già pendente impedisce invece di ammettere una nuova calibrazione. In questo modo le due sequenze non sovrascrivono ParameterNumber e Value della stessa istanza MC_WriteParameterPersistent. Una seconda richiesta limiti arrivata durante una coppia massimo/minimo rimane pendente e avvia un’altra coppia completa quando possibile.

bLimitsBusy comprende la richiesta pendente, i passi attivi e il rilascio degli esiti del writer. A livello MAIN, limitsWriting resta TRUE fino alla fine dei moduli; bWriteParametersDone passa a TRUE solo se non è stato memorizzato alcun errore limiti. I limiti USE inferiori applicano anche il minimo della morsa; per UR_SIM bWriteLimits viene forzato a FALSE.

## 9.4 Parametri di jog configurati

| Asse | Velocità | Accelerazione | Decelerazione | Jerk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERL | 100 | 500 | 0 | 20000 |
| USEL | 250 | 500 | 500 | 5000 |
| UR2 e UR_SIM | 100 | 500 | 0 | 5000 |
| ERR | 100 | 500 | 0 | 20000 |
| USER | 250 | 500 | 0 | 5000 |

Questi valori sono passati a MC_Jog; la decelerazione zero lascia il comportamento predefinito previsto dalla libreria. La conversione in unità fisiche dipende dalla configurazione NC del singolo asse. bPowered è filtrato da un TOF e non coincide necessariamente con il solo bit Enable di MC_Power.

# 10 Valvole e macro pneumatiche

ST_Valve descrive il tipo di valvola e quattro puntatori: pSet, pReset, pFbSet e pFbReset. pReset è nullo per una monostabile; il dispatcher fornisce a SetMacro un’uscita reset fittizia quando serve, perché il blocco azzera entrambe le uscite al timeout. Le funzioni M associano una valvola a un’azione SET o RESET, un timeout, un ritardo successivo e una politica di errore.

## 10.1 Sequenza SetMacro

| Passo | Operazione | Effetto |
| --- | --- | --- |
| 0 | Attende fronte Start | Azzera Busy, Done ed Error; il fronte porta a 10 e alza Busy |
| 10 | Controlla il feedback richiesto | Se già TRUE attende il post-delay o va alla conclusione; altrimenti avvia il timeout e va a 20 |
| 20 | Comanda la valvola e attende | SET o RESET aggiornano le uscite; il timeout ha precedenza sul feedback nella stessa scansione |
| 30 | Post-delay | Attende il tempo richiesto dopo il feedback |
| 100 | Fine operazione | Done TRUE per una scansione; il passo torna a 0 |
| 200 | Errore | Error TRUE per una scansione; il passo torna a 0 |

Nel ramo SET viene portata a TRUE pSet e, per una bistabile, viene portata a FALSE pReset. Nel ramo RESET pSet diventa FALSE e, per una bistabile, pReset diventa TRUE. Al timeout entrambe vengono azzerate e il blocco passa al passo Error. La correzione attuale usa ELSIF per il feedback: se timer e sensore diventano veri nello stesso ciclo non può essere sovrascritto lo stato di errore con uno stato di successo.

Start è un comando a fronte, non un consenso mantenuto di marcia. Dopo l’avvio, abbassare Start non annulla da solo la macro in corso. Done ed Error sono impulsi, mentre Busy viene azzerato nel giro di Idle successivo. La concessione al canale NC viene decisa dal dispatcher usando gli esiti della macro.

## 10.2 Feedback reale e feedback di comando

ER, movimenti trasversali ed EP usano sensori fisici quando la configurazione li prevede. Per spallamenti, morsa, espulsore e vari servizi dei centratori, le conferme sono invece collegate alle stesse variabili di uscita. In questi casi il software può confermare il comando senza disporre di una misura della posizione meccanica. Il post-delay serve come attesa temporale, non trasforma il feedback di comando in un sensore.

Le M ValveDirect assegnano le uscite e concedono subito la funzione, senza passare per la sequenza SetMacro. M54 e M55 sono i comandi diretti del movimento trasversale sinistro; M56 e M57 svolgono la stessa funzione sul lato destro.

## 10.3 Attese temporizzate

WaitMacro usa un fronte Start, un TON e i passi 0, 10 e 100. Un tempo zero non elimina la necessità di far avanzare la macchina a stati nelle scansioni successive. La M130 copia in WaitTime il parametro H della riga, convertito in TIME; il valore viene trattato dal dispatcher come millisecondi, senza una conversione aggiuntiva in decimi di secondo.

# 11 Funzioni M e sincronizzazione dei canali

FB_MFuncDispatcher cerca una definizione usando la coppia canale e numero M. La stessa M può quindi avere significati specifici del lato. Se HskMFuncReq vale 1 e il canale non è nella finestra di sospensione dopo una concessione, il dispatcher valuta la funzione. Con bGrant TRUE scrive MFuncGranted = 1. Il fronte di concessione attiva una finestra TOF di 10 ms durante la quale la richiesta non viene servita nuovamente.

| Tipo M | Comportamento |
| --- | --- |
| Nop | Concessione immediata |
| LineNo | Acquisisce il parametro H come numero di riga e concede |
| WaitStart | Concede solo con bStart; usato dalle M95, M96 e M97 |
| WaitH | Avvia WaitMacro con H convertito in TIME |
| Sync | Modifica e verifica bit condivisi, poi concede quando le condizioni sono vere |
| Valve | Esegue SetMacro dopo l’eventuale interblocco |
| ValveDirect | Assegna direttamente le uscite e concede |

## 11.1 Scambio dei consensi tra i lati

M62 sul canale sinistro e M63 sul destro segnalano il rispettivo posizionamento mediante SYNC_ACK_L e SYNC_ACK_R. M61 a sinistra attende il destro e ne consuma il consenso; M60 a destra attende il sinistro. M116 sul canale UR2 attende entrambi i consensi delle USE e li azzera alla concessione.

M78 su UR2 alza SYNC_UR2_DONE. Le M80 sui lati attendono quel segnale e, mentre aspettano, azzerano il rispettivo riconoscimento UR2_ACK. Dopo aver visto il Done, M112 a sinistra e M113 a destra alzano il rispettivo riconoscimento e attendono che il Done UR2 sia stato abbassato. M110 su UR2 attende entrambi i riconoscimenti e abbassa UR2_DONE. Le M150 ripuliscono i flag previsti per ciascun canale.

MacroManager ricompone i flag storici nel DWORD syncFlags prima della chiamata al dispatcher e li ricopia nelle variabili storiche subito dopo. I canali vengono valutati in ordine 0, 1 e 2; una modifica ai bit effettuata da un canale può quindi essere già visibile al successivo nella stessa scansione.

## 11.2 Timeout delle attese e funzioni non definite

Il timeout dei sincronismi e dell’interblocco espulsore vale 15 s. Il conteggio avanza soltanto quando il ciclo è in SeqRun o HomingRun e ogni canale è già finito, non usato oppure in un’attesa sorvegliata. Un canale ancora in movimento, una normale macro pneumatica, una M130 o un’attesa di Start impediscono di considerare l’intero ciclo bloccato. In STOP i timer si azzerano e alla ripresa ripartono da zero.

Una M priva di definizione genera UnknownMFunction e chiede Abort quando il ciclo è considerato in esecuzione. Info viene codificato come (canale + 1) × 1000 + numero M: per esempio 2080 identifica M80 sul secondo canale. Le informazioni di errore di una valvola contengono invece il numero della M; gli errori NC usano normalmente ErrorID.

## 11.3 Politiche particolari di morsa ed espulsore

M100 e M101 comandano la morsa e usano la politica Ignore, con conferme ricavate dalle uscite. M102 comanda l’espulsore solo se ABS della posizione UR2 è minore di 3 oppure se UR2 non è in uso. L’attesa di questo interblocco usa l’allarme 128; l’eventuale errore della macro espulsore usa invece la politica Grant, cioè concede la M anche in errore senza richiedere l’abort.

M103 riporta l’espulsore e ricava il post-delay dal parametro H. Il suo timeout è 1000 ms e la politica è Ignore. Nel dispatcher Ignore non equivale a una concessione automatica sul ramo Error: soltanto Grant la impone esplicitamente. La configurazione ordinaria evita quel ramo attraverso il feedback di comando; non va interpretato come un riscontro meccanico dell’espulsione.

# 12 Ingressi uscite e interfaccia safety

I segnali simbolici sono dichiarati nella GVL IO e la configurazione TwinCAT collega gli indirizzi al processo I/O. OutputMapping scrive i bit dei tre byte SMC1 e dei byte usati di SMC2. La corrispondenza simbolo e bit riportata in appendice descrive questa assegnazione PLC; il collegamento terminale, morsetto, bobina e attuatore richiede lo schema della macchina.

Per EP sinistro e destro, il bit di ritorno è scritto come NOT del comando di trazione. Per i centratori, centeringLeftReset segue IO.centringSet in coda a StateMachine e finisce sul bit smc2[2].0. I segnali individuali centringLeftUpSet/Reset e centringRightUpSet/Reset sono configurati come valvole logiche ma non hanno una corrispondenza diretta nella tabella OutputMapping attuale.

IO.chillerEnabled viene portato a TRUE ogni scansione. La torretta verde e la spia Stop seguono programRunning; la gialla indica manuale oppure lampeggia in automatico fermo; la rossa segue CountBlocking maggiore di zero. La spia Start richiede automatico, programma non in esecuzione e assenza di allarmi conteggiati come bloccanti. La sirena di override dipende da safeOverride, dal clock 2 Hz, da programRunning e dall’abilitazione nei parametri macchina.

## 12.1 Rapporto con TwinSAFE

SafetyManager gestisce l’interfaccia ai gruppi principali e ai gruppi assi. In presenza di ComErr, FBErr o OtherErr, Run segue il clock 5 Hz e Ack segue il pulsante di ripristino; in assenza di errori Run è TRUE e Ack è FALSE. Il pulsante di emergenza genera inoltre le richieste di reset e i segnali di reset sicurezza degli assi. Le spie di ripristino distinguono la condizione resettata dal lampeggio di richiesta.

Questa logica gestisce segnali di interfaccia del PLC standard. La logica certificata, le connessioni sicure, i CRC e gli stati dei drive sicuri appartengono al progetto TwinSAFE e alla configurazione reale. Il codice di interfaccia e gli allarmi leggibili dall’HMI non sono una validazione delle funzioni safety.

# 13 Allarmi e diagnostica

Alarms.Active e Alarms.Info sono array indicizzati da 0 a 255. Gli ID definiti in E_Alarm devono restare stabili perché l’HMI usa il numero per ricavare titolo, causa e rimedio. Gli allarmi a livello vengono ricalcolati da AlarmManager; quelli memorizzati sono impostati da RaiseAlarm e cancellati da ClearAlarms.

## 13.1 Attivazione e classificazione

RaiseAlarm accetta ID maggiori di zero e non superiori a 255. Se l’allarme non era già attivo, incrementa RaisedCount e aggiorna LastRaisedId e LastRaisedInfo; in ogni caso mantiene Active TRUE e aggiorna Info. ClearAlarms azzera Active e Info. AlarmManager viene chiamato dopo la macchina a stati: un guasto a livello ancora presente viene quindi ripubblicato già nella stessa scansione di Reset.

| Intervallo | Famiglia | Dettaglio tipico in Info |
| --- | --- | --- |
| 1..8 | Circuiti e gruppi sicurezza | Stato logico dell’interfaccia |
| 20..24 | Azionamenti | ErrorCode NC dell’asse |
| 40..45 | Quadro e aria | Ingresso di guasto interpretato come TRUE |
| 60..69 | Ciclo, rifiuti Start, M sconosciuta e watchdog | Passo o numero funzione secondo il caso |
| 90..92 | Lotto e avvisi di servizio | Non conteggiati in CountBlocking |
| 100..119 | Macro pneumatiche | Numero della funzione M |
| 120..128 | Sincronismi e interblocco espulsore | M sulla quale il canale è fermo |
| 160..164 | Calibrazione | ErrorID quando disponibile |
| 170..174 | Scrittura limiti | ErrorID del servizio |
| 200..225 | Preparazione NC, centraggio, stop e ripresa | ErrorID NC o MC |

Count conta gli allarmi attivi. CountBlocking esclude gli avvisi Start 63..66 e la fascia 90..99. Questa classificazione pilota soprattutto la segnalazione e non significa che qualunque ID conteggiato forzi automaticamente Abort. StartBlockedByCabinet aggrega specificamente fusibili, magnetotermici e pressione minima; StartChecks usa quel segnale per rifiutare la partenza. I controlli di allarme non calibrato sono attualmente disabilitati.

## 13.2 Storico delle transizioni

Diag.Data contiene stato corrente e precedente, tempo nel passo, sequenza, numero di sequenze attive, sottopasso e tre strutture canale. Per ciascun canale sono disponibili task usato, Done, richiesta M non ancora concessa, numero M, tempo d’attesa, stato interprete e ultima riga. Il tempo della richiesta M usa un TON con limite di 24 ore.

FB_DiagLog registra un evento quando cambia il passo principale. Lo storico è circolare, con 64 elementi. Ogni evento contiene timestamp, passo di provenienza, destinazione, sequenza, righe dei canali e M in attesa. Se RaisedCount è cambiato dall’evento precedente associa l’ultimo allarme memorizzato. Questo è un riferimento diagnostico, non la traccia completa di tutti gli allarmi comparsi nella stessa scansione.

ultimoEvento := (Diag.Data.nEventCount - 1) MOD 64;

// Valido soltanto con nEventCount > 0.

L’ingresso nel passo Abort copia l’evento anche in stLastAbort, così resta disponibile quando l’anello circolare sovrascrive gli eventi più vecchi. nSubStep riporta il centraggio durante state = 55; negli altri passi riporta il sottopasso del runner. Un sottopasso conservato fuori dal relativo comando non prova da solo che quel servizio sia ancora in esecuzione.

## 13.3 Percorso pratico di diagnosi

| Sintomo | Variabili da leggere | Interpretazione iniziale |
| --- | --- | --- |
| Start senza partenza | state, limitsWriting, calibrationBusy, allarmi 63..66 e 90 | Verificare prima interblocchi di servizio e rifiuti Start |
| Fermo in 120 o 122 | fbSeq.eStep, eErrorStep, nErrorId, StateTimeout | Distinguere costruzione gruppi, preparazione e invio tabelle |
| Fermo in 410 o 412 | aChannel.bDone, bMWaiting, nMFunc, tMWait e nLineNo | Individuare il canale che non ha ancora concluso e la richiesta pendente |
| Calibrazione non ammessa | eCmdResult, nState, bManualMode, bLimitsBusy, nCalibrationStep | Rejected è un rifiuto del comando; non è un errore MC_Home |
| Limiti mai completati | limitsWriting, limitsFailed, nLimitsStep, bLimitsPending e allarmi 170..174 | Separare attesa calibrazione, writer occupato ed errore reale |
| Valvola non confermata | M attiva, stDef, pSet/pReset, pFbSet/pFbReset e allarme 100..119 | Verificare prima se il feedback è fisico oppure coincide con il comando |
| Stop che richiede Reset | lastState, fbNc.bError, nErrorId, StateTimeout e stLastAbort | Un errore di arresto o ripresa porta a WaitReset |

# 14 Comportamenti particolari della versione attuale

Il nuovo programma pendente non viene applicato soltanto in Idle. La condizione corrente ammette anche state maggiore o uguale ad Abort, escludendo soltanto Reset e ResetChannels. Di conseguenza un ProgramLoaded può portare al passo NewProgram anche mentre il ciclo è in Stop, WaitReset o nei passi di passaggio a manuale. Il percorso risultante può superare la normale attesa di ripresa o reset operatore; va tenuto presente quando si integra il caricamento HMI.

In InputMapping, quando è attiva la limitazione di override, il valore del canale viene riscritto soltanto se hmiOverride supera la soglia. Quando la richiesta scende sotto la soglia manca un ramo di assegnazione alternativo e può restare il valore precedente: per esempio, dopo una limitazione al 10%, una richiesta del 5% può lasciare il 10%. La protezione dal divisore zero del volantino è distinta da questo comportamento dell’override HMI.

Alcuni aspetti del generatore NC sono ereditati: GeoStart può essere rimosso dal successivo reset del builder; solo tre coordinate geometriche vengono riempite; diversi array si aspettano elementi validi contigui. Anche i nomi dei segnali e i commenti storici non sono sempre uniformi, per esempio useRighttUp e i commenti sul conteggio decrementale. Il comportamento va ricavato dalle assegnazioni eseguite, non dal solo testo del commento.

# 15 Registro delle funzioni M

Le tabelle seguenti sono ricavate dalle chiamate di FB_MachineConfig. I tempi sono in millisecondi; una concessione diretta non attende feedback. Le attese Sync sorvegliate usano il timeout globale di 15 s alle condizioni descritte nella sezione 11. I numeri di canale restano quelli PLC, da 0 a 2.

## 15.1 Canale 0 lato sinistro

| M | Operazione | Timeout / post | Gestione esito |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | ER SX testa SET | 1000 / 500 | Abort allarme 100 |
| 41 | ER SX testa RESET | 2000 / 500 | Abort allarme 101 |
| 44 | ER SX trasversale SET | 3000 / 500 | Abort allarme 104 |
| 45 | ER SX trasversale RESET | 2000 / 230 | Abort allarme 105 |
| 50 | Spallamento SX SET | 2000 / 400 | Abort allarme 108 |
| 51 | Spallamento SX RESET | 2000 / 400 | Abort allarme 109 |
| 54 | ER SX trasversale SET | Diretto | Concessione immediata |
| 55 | ER SX trasversale RESET | Diretto | Concessione immediata |
| 61 | Attende USE DX e consuma ACK R | Attesa sync | Allarme 120 |
| 62 | Segnala USE SX in posizione | Immediato | Nessun timeout dedicato |
| 70 | EP SX trazione SET | 2000 / 100 | Abort allarme 112 |
| 72 | EP SX estrazione SET | 2000 / 100 | Abort allarme 113 |
| 73 | EP SX estrazione RESET | 2000 / 100 | Abort allarme 114 |
| 74 | EP SX trazione RESET | 2000 / 1000 | Abort allarme 115 |
| 80 | Attende UR2_DONE e abbassa ACK UR2 SX | Attesa sync | Allarme 122 |
| 95 | Attende Start in passo passo | — | Concede al termine della condizione |
| 112 | Alza ACK UR2 SX e attende UR2_DONE a zero | Attesa sync | Allarme 124 |
| 130 | Attesa temporizzata H | H | Concede al termine della condizione |
| 135 | Acquisisce numero riga da H | — | Concede al termine della condizione |
| 140 | Nessuna operazione | — | Concede al termine della condizione |
| 150 | Azzera ACK UR2 SX e DONE SX | Immediato | Nessun timeout dedicato |

## 15.2 Canale 1 lato destro

| M | Operazione | Timeout / post | Gestione esito |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | ER DX testa SET | 1000 / 300 | Abort allarme 102 |
| 43 | ER DX testa RESET | 1000 / 100 | Abort allarme 103 |
| 46 | ER DX trasversale SET | 2000 / 400 | Abort allarme 106 |
| 47 | ER DX trasversale RESET | 2000 / 400 | Abort allarme 107 |
| 48 | Spallamento DX SET | 2000 / 200 | Abort allarme 110 |
| 49 | Spallamento DX RESET | 2000 / 100 | Abort allarme 111 |
| 56 | ER DX trasversale SET | Diretto | Concessione immediata |
| 57 | ER DX trasversale RESET | Diretto | Concessione immediata |
| 60 | Attende USE SX e consuma ACK L | Attesa sync | Allarme 121 |
| 63 | Segnala USE DX in posizione | Immediato | Nessun timeout dedicato |
| 70 | EP DX trazione SET | 2000 / 100 | Abort allarme 116 |
| 72 | EP DX estrazione SET | 2000 / 100 | Abort allarme 117 |
| 73 | EP DX estrazione RESET | 2000 / 100 | Abort allarme 118 |
| 74 | EP DX trazione RESET | 2000 / 1000 | Abort allarme 119 |
| 80 | Attende UR2_DONE e abbassa ACK UR2 DX | Attesa sync | Allarme 123 |
| 96 | Attende Start in passo passo | — | Concede al termine della condizione |
| 113 | Alza ACK UR2 DX e attende UR2_DONE a zero | Attesa sync | Allarme 125 |
| 130 | Attesa temporizzata H | H | Concede al termine della condizione |
| 135 | Acquisisce numero riga da H | — | Concede al termine della condizione |
| 140 | Nessuna operazione | — | Concede al termine della condizione |
| 150 | Azzera ACK UR2 DX e DONE DX | Immediato | Nessun timeout dedicato |

## 15.3 Canale 2 UR2

| M | Operazione | Timeout / post | Gestione esito |
| --- | --- | --- | --- |
| 78 | Segnala UR2 in posizione | Immediato | Nessun timeout dedicato |
| 97 | Attende Start in passo passo | — | Concede al termine della condizione |
| 100 | Morsa SET | 1000 / 300 | Ignore feedback di comando |
| 101 | Morsa RESET | 500 / 500 | Ignore feedback di comando |
| 102 | Espulsore SET | 500 / 500 | Grant su errore; interblocco UR2 |
| 103 | Espulsore RESET | 1000 / H | Ignore feedback di comando |
| 110 | Attende ACK dei due lati e abbassa UR2_DONE | Attesa sync | Allarme 126 |
| 116 | Attende e consuma ACK delle due USE | Attesa sync | Allarme 127 |
| 130 | Attesa temporizzata H | H | Concede al termine della condizione |
| 135 | Acquisisce numero riga da H | — | Concede al termine della condizione |
| 140 | Nessuna operazione | — | Concede al termine della condizione |
| 150 | Azzera ACK UR2, UR2_DONE e richieste L e R | Immediato | Nessun timeout dedicato |

Il registro contiene 54 definizioni e la capacità configurata è 96. Il metodo Add scarta le definizioni oltre MAX_MFUNC; il dispatcher vede soltanto le righe effettivamente presenti. Un’estensione richiede quindi controllo della capacità e delle coppie canale/M, oltre alla configurazione della valvola o del sincronismo.

# 16 Mappa delle valvole e delle uscite

## 16.1 Valvole logiche

I nomi sono quelli pubblicati all’HMI. Nelle colonne dei segnali il prefisso IO è omesso. Il trattino in Reset indica una monostabile senza puntatore reset. Un feedback uguale all’uscita è un riscontro del comando.

| Valvola | Tipo | Set / Reset | Feedback Set / Reset |
| --- | --- | --- | --- |
| ER SX testa | Bistabile | erLeftOutSet / erLeftOutReset | erLeftOut / erLeftIn |
| ER SX trasversale | Bistabile | useLeftUpSet / useLeftUpReset | useLeftUp / useLeftDown |
| Spallamento SX | Bistabile | supportLeftOutSet / supportLeftOutReset | supportLeftOutSet / supportLeftOutReset |
| EP SX trazione | Monostabile | epLeftBend / — | epLeftBendDown / epLeftBendUp |
| EP SX estrazione | Bistabile | epLeftOutSet / epLeftOutReset | epLeftOut / epLeftIn |
| ER DX testa | Bistabile | erRightOutSet / erRightOutReset | erRightOut / erRightIn |
| ER DX trasversale | Bistabile | useRightUpSet / useRightUpReset | useRighttUp / useRightDown |
| Spallamento DX | Bistabile | supportRightOutSet / supportRightOutReset | supportRightOutSet / supportRightOutReset |
| EP DX trazione | Monostabile | epRightBend / — | epRightBendDown / epRightBendUp |
| EP DX estrazione | Bistabile | epRightOutSet / epRightOutReset | epRightOut / epRightIn |
| Morsa | Bistabile | clampClosedSet / clampClosedReset | clampClosedSet / clampClosedReset |
| Espulsore | Bistabile | clampEjectSet / clampEjectReset | clampEjectSet / clampEjectReset |
| Centratore SX su | Bistabile | centringLeftUpSet / centringLeftUpReset | centringLeftUpSet / centringLeftUpReset |
| Centratore DX su | Bistabile | centringRightUpSet / centringRightUpReset | centringRightUpSet / centringRightUpReset |
| Centratori su | Bistabile | centringSet / centringReset | centringSet / centringReset |
| Bloccaggio centratori | Monostabile | centringClampSet / — | centringClampSet / centringClampSet |
| Supporto centraggio | Monostabile | centeringOutSet / — | centeringOutSet / centeringOutSet |
| Palpatore 1 | Monostabile | centringClamp1Left / — | centringClamp1Left / centringClamp1Left |
| Palpatore 2 | Monostabile | centringClamp2Left / — | centringClamp2Left / centringClamp2Left |
| Palpatore 3 | Monostabile | centringClamp3Left / — | centringClamp3Left / centringClamp3Left |
| Palpatore 4 | Monostabile | centringClamp4Left / — | centringClamp4Left / centringClamp4Left |
| Esclusione aria 1 | Monostabile | centeringLeft1Set / — | centeringLeft1Set / centeringLeft1Set |
| Esclusione aria 2 | Monostabile | centeringLeft2Set / — | centeringLeft2Set / centeringLeft2Set |
| Esclusione aria 3 | Monostabile | centeringLeft3Set / — | centeringLeft3Set / centeringLeft3Set |
| Esclusione aria 4 | Monostabile | centeringLeft4Set / — | centeringLeft4Set / centeringLeft4Set |

## 16.2 Assegnazioni SMC

| Bit uscita | Espressione PLC |
| --- | --- |
| smc1[0].0 | IO.erLeftOutReset |
| smc1[0].1 | IO.erLeftOutSet |
| smc1[0].2 | IO.erRightOutReset |
| smc1[0].3 | IO.erRightOutSet |
| smc1[0].4 | IO.useLeftUpReset |
| smc1[0].5 | IO.useLeftUpSet |
| smc1[0].6 | IO.useRightUpReset |
| smc1[0].7 | IO.useRightUpSet |
| smc1[1].0 | IO.epLeftOutSet |
| smc1[1].1 | IO.epLeftOutReset |
| smc1[1].2 | IO.epLeftBend |
| smc1[1].3 | NOT IO.epLeftBend |
| smc1[1].4 | IO.epRightOutSet |
| smc1[1].5 | IO.epRightOutReset |
| smc1[1].6 | IO.epRightBend |
| smc1[1].7 | NOT IO.epRightBend |
| smc1[2].0 | IO.supportLeftOutSet |
| smc1[2].1 | IO.supportLeftOutReset |
| smc1[2].2 | IO.supportRightOutSet |
| smc1[2].3 | IO.supportRightOutReset |
| smc1[2].4 | IO.clampClosedSet |
| smc1[2].5 | IO.clampClosedReset |
| smc1[2].6 | IO.clampEjectSet |
| smc1[2].7 | IO.clampEjectReset |
| smc2[0].0 | IO.centringClamp1Left |
| smc2[0].2 | IO.centringClamp2Left |
| smc2[0].4 | IO.centringClamp3Left |
| smc2[0].6 | IO.centringClamp4Left |
| smc2[1].0 | IO.centeringLeft1Set |
| smc2[1].2 | IO.centeringLeft2Set |
| smc2[1].4 | IO.centeringLeft3Set |
| smc2[1].6 | IO.centeringLeft4Set |
| smc2[2].0 | IO.centeringLeftReset |
| smc2[2].2 | IO.centringSet |
| smc2[2].3 | IO.centringReset |
| smc2[2].4 | IO.centringClampSet |
| smc2[2].6 | io.centeringOutSet |

## 16.3 Ingressi pubblicati nella configurazione HMI

| Indice | Descrizione | Segnale IO |
| --- | --- | --- |
| 1 | ER SX dentro | erLeftIn |
| 2 | ER SX fuori | erLeftOut |
| 3 | ER SX trasv. su | useLeftUp |
| 4 | ER SX trasv. giu | useLeftDown |
| 5 | ER DX dentro | erRightIn |
| 6 | ER DX fuori | erRightOut |
| 7 | ER DX trasv. su | useRighttUp |
| 8 | ER DX trasv. giu | useRightDown |
| 9 | Centratore pezzo 1 | centering1LeftIn |
| 10 | Centratore pezzo 2 | centering2LeftIn |
| 11 | Centratore pezzo 3 | centering3LeftIn |
| 12 | Centratore pezzo 4 | centering4LeftIn |
| 13 | EP SX dentro | epLeftIn |
| 14 | EP SX fuori | epLeftOut |
| 15 | EP SX trazione giu | epLeftBendDown |
| 16 | EP SX trazione su | epLeftBendUp |
| 17 | EP DX dentro | epRightIn |
| 18 | EP DX fuori | epRightOut |
| 19 | EP DX trazione giu | epRightBendDown |
| 20 | EP DX trazione su | epRightBendUp |

# 17 Catalogo degli allarmi definiti

I testi seguenti riportano il significato tecnico dell’ID dichiarato in E_Alarm. I testi utente, le cause e i rimedi visualizzati sono gestiti dal catalogo dell’HMI tramite le chiavi Ui.Alarm.numero. Un ID non elencato non va riutilizzato senza coordinare PLC, HMI e storico.

| ID | Simbolo | Significato |
| --- | --- | --- |
| 1 | EmergencyStop | circuito di emergenza non ripristinato |
| 2 | DoorLeftOpen | portiera sinistra aperta |
| 3 | DoorRightOpen | portiera destra aperta |
| 4 | LightCurtainNotReset | barriere fotoelettriche da ripristinare |
| 5 | SafetyMainGroupError | errore gruppo TwinSAFE principale |
| 6 | SafetyGroupLeftError | errore gruppo TwinSAFE USE SX / ER SX |
| 7 | SafetyGroupRightError | errore gruppo TwinSAFE USE DX / ER DX |
| 8 | SafetyGroupUrError | errore gruppo TwinSAFE UR |
| 20 | DriveErl | azionamento ER SX in errore |
| 21 | DriveUsel | azionamento USE SX in errore |
| 22 | DriveUr2 | azionamento UR2 in errore |
| 23 | DriveErr | azionamento ER DX in errore |
| 24 | DriveUser | azionamento USE DX in errore |
| 40 | FuseTripped | fusibile intervenuto |
| 41 | BreakerLeftAxis | magnetotermico assi lato sinistro |
| 42 | BreakerRightAxis | magnetotermico assi lato destro |
| 43 | BreakerUr2 | magnetotermico UR2 |
| 44 | BreakerChiller | magnetotermico climatizzatore |
| 45 | AirPressureLow | pressione aria sotto il minimo |
| 60 | CycleResetRequired | ciclo interrotto: eseguire il Reset |
| 61 | CenteringPartAlreadyPresent | centratore: pezzo gia' presente prima della ricerca (passo 62) |
| 62 | CenteringPartNotFound | centratore: pezzo non trovato entro la corsa massima (passo 65) |
| 63 | StartDriveError | start rifiutato: azionamento in errore |
| 64 | StartMotorsOff | start rifiutato: motori non attivi |
| 65 | StartNoProgram | start rifiutato: nessun programma caricato |
| 66 | StartCabinetAlarm | start rifiutato: allarme quadro elettrico |
| 67 | CenteringModeNotSupported | modo di centraggio non gestito dal PLC (es. ACC); Info = valore di centering (passo 50) |
| 68 | UnknownMFunction | funzione M non gestita: il canale resterebbe fermo; Info = canale*1000 + M (1 SX, 2 DX, 3 UR2) |
| 69 | StateTimeout | passo tecnico del ciclo (reset/costruzione gruppi, tabelle, stop, reset assi) bloccato; Info = passo |
| 90 | BatchCompleted | lotto completato (contapezzi raggiunto) |
| 91 | ChillerAlarm | climatizzatore quadro in allarme |
| 92 | CabinetOverTemperature | temperatura quadro elevata |
| 100 | ErLeftUp | ER SX salita (M40) |
| 101 | ErLeftDown | ER SX discesa (M41) |
| 102 | ErRightUp | ER DX salita (M42) |
| 103 | ErRightDown | ER DX discesa (M43) |
| 104 | UseLeftUp | USE SX salita (M44) |
| 105 | UseLeftDown | USE SX discesa (M45) |
| 106 | UseRightUp | USE DX salita (M46) |
| 107 | UseRightDown | USE DX discesa (M47) |
| 108 | SupportLeftOut | spallamento SX uscita (M50) |
| 109 | SupportLeftIn | spallamento SX rientro (M51) |
| 110 | SupportRightOut | spallamento DX uscita (M48) |
| 111 | SupportRightIn | spallamento DX rientro (M49) |
| 112 | EpLeftBend | EP SX trazione (M70) |
| 113 | EpLeftOut | EP SX uscita (M72) |
| 114 | EpLeftIn | EP SX rientro (M73) |
| 115 | EpLeftBendReturn | EP SX ritorno trazione (M74) |
| 116 | EpRightBend | EP DX trazione (M70) |
| 117 | EpRightOut | EP DX uscita (M72) |
| 118 | EpRightIn | EP DX rientro (M73) |
| 119 | EpRightBendReturn | EP DX ritorno trazione (M74) |
| 120 | SyncLeftWaitRight | USE SX aspetta la USE DX (M61) |
| 121 | SyncRightWaitLeft | USE DX aspetta la USE SX (M60) |
| 122 | SyncLeftWaitUr2 | USE SX aspetta l'UR2 (M80) |
| 123 | SyncRightWaitUr2 | USE DX aspetta l'UR2 (M80) |
| 124 | SyncLeftWaitUr2Ack | USE SX aspetta che l'UR2 riceva la conferma (M112) |
| 125 | SyncRightWaitUr2Ack | USE DX aspetta che l'UR2 riceva la conferma (M113) |
| 126 | SyncUr2WaitUseAck | UR2 aspetta la conferma delle due USE (M110) |
| 127 | SyncUr2WaitUse | UR2 aspetta il posizionamento delle due USE (M116) |
| 128 | EjectUr2NotAtZero | espulsione: UR2 non a zero (M102) |
| 160 | HomingErl | calibrazione ER SX fallita |
| 161 | HomingUsel | calibrazione USE SX fallita |
| 162 | HomingUr2 | calibrazione UR2 fallita |
| 163 | HomingErr | calibrazione ER DX fallita |
| 164 | HomingUser | calibrazione USE DX fallita |
| 170 | ParamWriteErl | scrittura limiti ER SX fallita |
| 171 | ParamWriteUsel | scrittura limiti USE SX fallita |
| 172 | ParamWriteUr2 | scrittura limiti UR2 fallita |
| 173 | ParamWriteErr | scrittura limiti ER DX fallita |
| 174 | ParamWriteUser | scrittura limiti USE DX fallita |
| 200 | NcCenteringClearGroup | centratore: reset gruppi (passo 55) |
| 201 | NcCenteringApproach | centratore: avvicinamento (passo 61) |
| 202 | NcCenteringSearch | centratore: ricerca pezzo (passo 65) |
| 203 | NcCenteringStopSearch | centratore: arresto dopo pezzo trovato (passo 67) |
| 204 | NcCenteringStop | centratore: arresto finale (passo 72) |
| 205 | NcCenteringExtra | centratore: posizionamento extra (passo 76) |
| 206 | NcClearGroups | reset gruppi di interpolazione (passo 120) |
| 207 | NcClearGroupsInit | reset gruppi di interpolazione INIT (passo 122) |
| 208 | NcBuildGroups | costruzione gruppi (passo 120) |
| 209 | NcBuildGroupsInit | costruzione gruppi INIT (passo 122) |
| 210 | NcFeedTableReset | reset tabelle avanzamento (passo 120) |
| 211 | NcFeedTableResetInit | reset tabelle avanzamento INIT (passo 122) |
| 212 | NcFeedTablePrep | preparazione tabelle avanzamento (passo 120) |
| 213 | NcFeedTablePrepInit | preparazione tabelle avanzamento INIT (passo 122) |
| 214 | NcFeedTableStart | avvio tabelle avanzamento (passo 120) |
| 215 | NcFeedTableStartInit | avvio tabelle avanzamento INIT (passo 122) |
| 216 | NcFeedTableRun | tabella avanzamento durante il ciclo (passo 410) |
| 217 | NcFeedTableRunInit | tabella avanzamento durante INIT (passo 412) |
| 218 | NcAbort | arresto di emergenza NC in abort (passo 600) |
| 219 | NcStop | arresto NC in stop (passo 700) |
| 220 | NcStepOn | ripartenza dopo stop (passo 730) |
| 221 | NcResetAxes | reset assi (passo 800) |
| 222 | NcManualEStop | passaggio in manuale: arresto NC (passo 905) |
| 223 | NcManualClearGroup | passaggio in manuale: reset gruppi (passo 910) |
| 224 | NcManualResetAxes | passaggio in manuale: reset assi (passo 920) |
| 225 | NcResumeReset | ripresa dopo stop fuori dal RUN: reset canali NC (passo 745) |

# 18 Riferimenti ai sorgenti e versione

La radice di progetto di riferimento è PLC/BendingMachineModernV2-Plc. I percorsi della tabella sono relativi alla sottocartella BendingMachine. Le cartelle OLD del workspace non sono la versione descritta da questo manuale.

| Argomento | Sorgente principale |
| --- | --- |
| Ordine di scansione e regia | POUs/MAIN.TcPOU |
| Task e periodo | PlcTask.TcTTO |
| Stati principali | Core/Cycle/E_CycleState.TcDUT |
| Configurazione macchina | Machine/FB_MachineConfig.TcPOU e Machine/Mach.TcGVL |
| Centraggio | Machine/FB_Centering.TcPOU e E_CenteringStep.TcDUT |
| Servizi asse | Core/Axes/FB_AxisModule.TcPOU |
| Runner e builder NC | Core/Nc/FB_SequenceRunner.TcPOU e FB_FeedTableBuilder.TcPOU |
| Gruppi e arresto NC | Core/Nc/FB_BuildGroups.TcPOU, FB_ClearInterpolationGroup.TcPOU e FB_NcChannels.TcPOU |
| Dispatcher M | Core/Sync/FB_MFuncDispatcher.TcPOU e F_M*.TcPOU |
| Macro pneumatiche e temporizzate | Core/Valves/SetMacro.TcPOU e WaitMacro.TcPOU |
| Handshake HMI | Core/Hmi/FB_HmiCommandHandler.TcPOU e FB_HmiWatchdog.TcPOU |
| Volantino e bimanuale | POUs/MPG/MPG_ReadStatus.TcPOU e POUs/TwoHand/TwoHand_ReadStatus.TcPOU |
| Allarmi | DUTs/E_Alarm.TcDUT, GVLs/Alarms.TcGVL e POUs/Messages |
| Diagnosi | Core/Diag/FB_DiagLog.TcPOU e GVLs/Diag.TcGVL |
| Programma e parametri | GVLs/ProgramDB.TcGVL, Machine.TcGVL, Calibration.TcGVL e DUTs/TYPE_*.TcDUT |
| Contratto di interfaccia | Documento docs/ADS_CONTRACT_V2.md nella radice di progetto |

L’impronta seguente identifica il manifest ordinato dei 83 file PLC acquisiti per questo documento: per ogni percorso viene registrato il relativo SHA256 e viene calcolato lo SHA256 del manifest. Non identifica un binario caricato sul target.

SHA256 manifest sorgenti

69d1f6c471f595ce2e146b79a88563d816e601fb555b3038acc277576bbbe95d

MAIN.TcPOU

7ae10574a1b284f972343a94a381397a7d7d935fe4b0254c2effe55ae00b7ad2

FB_AxisModule.TcPOU

dc300e8ca18bf763fe328ab2b02607d9a4841eadb8a45a635c0121e73ffea880

SetMacro.TcPOU

0b52b6122933581c885a587aee425695860de9c3ba5cbd67f2e79d5bd35a6d0f

Le librerie referenziate dal progetto sono Tc2_MC2, Tc2_MC2_Drive, Tc2_NCI, Tc2_PlcInterpolation, Tc2_Standard, Tc2_SUPS, Tc2_System, Tc2_Utilities, Tc3_JsonXml, Tc3_MC2_AdvancedHoming e Tc3_Module. Le risoluzioni sono placeholder; la versione effettiva installata nell’engineering va verificata durante la compilazione.

## 18.1 Ambito delle verifiche disponibili

Le correzioni a calibrazione, arbitraggio delle scritture, timeout valvole e divisore del volantino sono state confrontate con la versione precedente mediante 177 prove offline su frammenti ST. Tutte le prove eseguite sui sorgenti corretti sono passate. Il banco usa timer e fronti modellati e fixture per i servizi nativi; non equivale all’esecuzione delle librerie MC e NC sul runtime.

La versione descritta richiede ancora compilazione in TwinCAT XAE e collaudo dei servizi sul target. L’allineamento tra sorgenti, TMC, applicazione caricata e progetto safety non è stabilito dalla presenza dei file su disco. Le tabelle e i percorsi del manuale identificano l’implementazione analizzata, non un’attestazione dello stato del controllore in funzione.

## 18.2 Glossario operativo

| Termine | Significato nel progetto |
| --- | --- |
| Scansione | Una chiamata del programma MAIN nel task ciclico |
| Homing del ciclo | Posizionamento iniziale attraverso ProgramDB.homing e i canali NC |
| Calibrazione | Assegnazione del riferimento asse e gestione offset/datum con FB_AxisModule |
| Sequenza | Insieme dei tre task NC che costituiscono una fase del pezzo |
| Funzione M | Richiesta NC con handshake eseguita dal dispatcher sul relativo canale |
| Feedback | Sensore reale o variabile di comando, secondo la configurazione della valvola |
| Reset | Percorso di pulizia allarmi e ripristino assi che invalida homingDone |
| Ripresa | Continuazione dopo Stop con StepOn o reset tabelle secondo lastState |
| Datum | Scambio dei segnali di riferimento con l’interfaccia di sicurezza |
| Persistente | Dato dichiarato per il mantenimento secondo i servizi del runtime, distinto da un semplice valore globale |